الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية  الشلف       متوسطة:                              المستوى: الرابعة متوسط - ماي 2025-   المدة:ساعة ونصف

اختبار الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

التمرين الاول:

لغرض الحصول على غاز ثنائي الكلور Cl2   اجرينا التحليل الكهربائي البسيط لمحلول شاردي صيغته الاحصائية ZnCl2  باستعمال وعاء التحليل الكهربائي مسرياه A وB من الفحم كما هو موضح في الوثيقة (1)

- سم هذا المحلول واكتب صيغته الشاردة .

- بعد غلق القاطعة ينطلق غاز ثنائي الكلورعند احد المسريين ويتسرب معدن الزنك على المسرى الاخر.

- سم المسرى  Aوالمسرى B.

ب -عين على الرسم جهة حركة كل من الشاردتينZn2+Cl-

-أكتب المعادلة الكميائية عند كل مسرى.

د- اكتب المعادلةا لاجمالية  لهذا التفاعل

التمرين الثاني :

أثناء تواجد إياد بإحدى المدن الساحلية شد إنتباهه رافعة في إحدى الموانئ ، ترفع صندوقا ((s ثقله   p= 20500N

الصندوق في حالة توازن كما بالشكل2

1-اذكر الافعال الميكانيكية (القوى) المؤثرة على الصندوق (s)؟

2-استنتج قوة شد الحبل للصندوق؟

بعد محاولة رفع الصندوق (الحمولةS)اكثر انقطع الحبل فسقط الصندوق في عرض البحر وبقي طافيا في حالة توازن (الشكل 3)

3-اذكر شرطا توازن الصندوق في هذه الحالة ؟ ثم استنتج شدة دافعة ارخميدس FAعلما ان(الكتلة الحجميةلماء البحر) 1025kg/m3=ρ و,g=10N/kg  وحجم الجزء المغمور من الصندوق V=2m3

4-اذكر مميزات قوة دافعة ارخميدسFA ثم مثلها على الشكل بأخذ السلم10250N                      1cm

الشكل 3                                                                                                                 الشكل 2

الوضعية الإماجية :

انجز أمين شبكة كهربائية لغرفة مطبخ بالإعتماد على المخطط الكهربائي الموضح في –الشكل4-

أثناء تغذية هذه الشبكة بالتيار الكهربائي تعرضت الأم لصعقة كهربائية عند تشغيلها للغسالة

1-بين سبب إصابة الأم بالصعقة الكهربائية ؟

2-حدد الأخطاء الموجودة على الشبكة ؟

3-إقترح الحلول المناسبة لتجنب أخطار التيار الكهربائي الواردة في المخطط ؟

الشكل-4-