متوسطة :فايزي حي عدل                         مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا                                المستوى: 4 متوسط

التقويم التحصيلي للفصل الاول                                                                                                 المدة: ساعة و نصف

السنة الدراسية :2023-2024

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الجزائر شرق

الجزء الأول (12 ن):

الوضعية 1 :

من أجل إبراز ظاهرة التكهرب قام محمد بإجراء عدة تجارب على ثلاث مراحل.

المرحلة01: دلك قضيب الإيبونيت بقطعة صوف (الوثيقة01)

المرحلة02: تقريب قضيب الإيبونيت المدلوك من الكاشف الكهربائي (الوثيقة02)

المرحلة03: دلك قضيب الإيبونيت بقطعة صوف مرة أخرى ثم لمس كرية من الألمنيوم معلقة بحامل عازل (الوثيقة03)

1- سم طريقة التكهرب في كل مرحلة

2 - فسر ما يحدث في كل مرحلة

شريط المغنزيوم Mg

الوضعية 2:

من أجل التعرف على العوامل المؤثرة على زيادة شدة التيار المتناوب قام الأستاذ بإجراء التجربتين الموضحتين في الوثيقة5-4  (

-لاحظ الشكلين المقابلين

- أ -حدد أي المصباحين أكثر توهجا مع التعليل.

ب -اذكر عاملا آخر يِؤثر في توهج المصباح.

ج -اذكر مصدر آخر ينتج هذا النوع من التيار.

- قام الأستاذ بتوصيل احدى الدارات السابقة بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي لغرض التعرف على خصائص التوتر الكهربائي (وثيقة 6)

2- احسب :

أ - قيمة التوتر الأعظمي Umax

ب – الدَورT، التواتر f

ج - شدة التيار الأعظمية Imax  ، علما أن المصباح سجلت عليه القيمة0,45A

(وثيقة 6)

- اذكر تجربة أخرى تمكننا من تحديد طبيعة التيار الكهربائي الذي تنتجه هذه التركيبة.3

-عزَز إجابتك برسم

.

الجزء الثاني ( 8 ن):

-اشتكى وليد من عدم اشتغال الفرن الكهربائي فأحضر تقنيا كهربائيا لإصلاح هذا الخلل، فأخبرته الأم أنَ أحد مآخذ المنزل عاطل كذلك. فقام التقني بمراجعة شاملة للشبكة الكهربائية للمنزل.

1-اذكر سبب عدم اشتغال الفرن الكهربائي ،  اقترح حلا مناسبا لهذه المشكلة.

2-في إطار المراجعة الشاملة التي قام بها التقني لشبكة المنزل.

أ-اذكر ألوان المادة العازلة التي يجب مراعاتها لسلكي الطور والحيادي.

التي يحملها القاطع التفاضلي .30mA   - 40A     ب –معنى الدلالات

ج –أذكر قيمة التوتر الكهربائي المنتج التي سيشير إليها جهاز متعدد القياسات في المأخذين (1) و (2) .

د –حدَد المأخذ العاطل و بيَن سبب عطله.

3-أعد رسم المخطط محددا عليه التعديلات و الإضافات المناسبة محترما قواعد الأمن الكهربائي ( لا تعد رسم متعدد القياسات ) .

بالتوفيق للجميع