متوسطـــة :

سبــــــــــــــــــــــــــدو

ساعة ونصف

ماي 2025

متوسط

الامتحان التجريبي في مادة :

العلـوم الفيـزيــائيـــة و التكنولـوجيـــا

4

الوضعية الأول (6نقاط):    يمثل الشكلين في (الوثيقة1)  دارتين كهربائيتين

حيث المسريين في كل دارة مصنوعان من الغرافيت ( الفحم)

1-     أ - سم المسريين (A) و (B) .

ب – عند غلق القاطعة K1 و القاطعة K2 بين ماذا يحدث

للمصباحين (L1) و (L2) ؟ مع التعليل ؟

2 -  اذكر الافراد الكيميائية المتواجدة في وعاء التحليل في الشكل( 2 )

3 -  اكتب معادلة التحول الحادث عند كل مسرى ثم استنتج المعادلة

الكيميائية الاجمالية لهذا التفاعل الكيميائي .

(وثيقة1)

الوضعية الثاني (6نقاط):

* جملة ميكانيكية (S) شدة ثقلها 6N متزنة على سطح الطاولة (t) كما في (الوثيقة 2)                                                                                                               --1- بين شرطا توازن الجملة الميكانيكية (S) .

-2-   أ – احصي القوى المطبقة على الجملة (S) محددا خصائص كل قوة في الجدول التالي

| القوى | نقطة التأثير | الحامل | الاتجاه | الشدة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ........ | ......... | ......... | .......... | .......... |
| ........ | ......... | ......... | .......... | .......... |

(وثيقة2)
      ب  - مثل هذه القوى باستعمال السلم       1Cm              3N

*  نعلق الجملة (S) في جهاز الربيعة ثم نغمرها غمرا كليا في الماء

كما في (الوثيقة3) فيشير المؤشر الى القيمة 2N

1 – احسب شدة دافعة ارخميدس .

2 – استنتج ثقل الماء المزاح ثم أحسب قيمة كتلته .     تعطى  :  g=10N/Kg

الوضعية الإدماجية (8نقاط):                                                                                            (وثيقة3)

V1

في مأخذ كهربائي للتيار المتناوب (وثيقة4) نستعمل أجهزة فولط متر  : حيث نربط الجهاز                          بين   (A) و (T)

V2

V3

والجهاز                              بين  (A)  و (B)            والجهاز                          بين   (T)   و (B)

فتحصلنا على التوترات  U1) (	, ((U2    و	U3))  على الترتيب

- إذا كانت قيمة التوتر U1= 220 V      حدد  قيمة U2  و U3   ثم استنتج  تسمية المربطين  (A)   و (B)  و لون سلك كل منها ؟

- ماذا يحدث لو يتلامس سلكي المربطين  (A)   و (B)  ؟     ثم سم  هذه الظاهرة ؟

- اقترح العناصر الكهربائية لحماية الأجهزة و الدارة في هذه الحالة ؟

- اعد رسم المخطط مع وضع الإضافات والتعديلات اللازمة

(وثيقة 4)

بالتوفيق