الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربيـة الوطنية

مديرية التربية لولاية الشلف                                                                                                متوسطة: جحافي الجيلالي                                                   الامتحان التجريبي لمادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا                                        المستوى: السنة الرابعة متوسط

الجزء الأول: ( 12 نقطة )

التمرين الأول: ( 06 نقاط )

في حصة الأعمال التطبيقية تساءل أحد التلاميذ عن إمكانية الحصول على معدن الرصاص الذي عادة ما نجده في المخبر، فاقترح الأستاذ عليه تجربة التحليل الكهربائي البسيط الموضحة في  (الوثيقة-1-) .حيث استعمل وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الغرافيت.

- عند غلق القاطعة تفاجأ التلاميذ بعدم تشكل مادة الرصاص.

- ماهو السبب في رأيك؟

بلورات ( مسحوق) كلور الرصاص

أضاف الأستاذ الماء المقطر لبلورات(مسحوق) كلور الرصاص.

- أعط الصيغة الشاردية لمحلول كلور الرصاص.

لوثيقة 1

صف ما يحدث بجوار كل مسرى مدعما ذلك

بمعادلة نصفية  عند كل مسرى.

ج- اكتب  المعادلة الإجمالية الشاردية لهذا التحليل الكهربائي.

- في تجربة أخرى قام الأستاذ مع المتعلمين بسكب كمية من حمض كلور الماء

في أنبوب إختبار يحتوي على صفيحة من القصدير (الوثيقة2)

فينطلق غاز ويتشكل محلول شاردي .

- سم المحلول الناتج و أكتب صيغته الكيميائية

- أكتب معادلة التفاعل الحادث بالصيغة الشاردية.

التمرين الثانـي: ( 06 نقاط )

اغتنم يوسف مع زملائه تواجدهم في مختبر المؤسسة لانجاز بعض التجارب حول دافعة أرخميدس

- قبل غمر الجسم في السائل

- احص القوى المِؤثرة على الجسم مع الترميز

- أذكر شرطا توازن الجسم (S) في هذه الحالة.

- حدد خصائص كل قوة ( تملئ داخل جدول)

130 g

1 cm  →    2,5 N

مثل هذه القوة باستعمال سلم الرسم

- بعد غمر الجسم (S)

الوثيقة 3

سم القيمة التي تشير اليها الربيعة بعد غمر الجسم؟

- أحسب شدة دافعة أرخميدس بطريقتين مختلفتين.

ρL

ج- استنتج حجم السائل المزاح .VL

الصفحة 1 من 2

يعطى: g=10N/Kg   و       = 1040 Kg/m3

الجزء الثاني:  ( 08 نقاط )

الوضعيـة الإدماجيــة:

5ms/div الحساسية الأفقية

155v/divالحساسية العمودية

1 -  قصد التعرف على طبيعة التيار الكهربائي الموجود في منزلهم قام أحمد بوصل راسم الإهتزاز المهبطي بين طرفي مأخذ البيت فتحصل على المنحنى الموضح في الوثيقة 4 .

- أ – حدد طبيعة التيار الكهربائي الموجود في المأخذ ، وأعط رمزه .

- ب - أحسب كل من الدور T و التوتر الأعظمي Umax ،

- وإسنتج التواتر f و التوتر الفعال ( المنتج )   Ueff .

- 2 – بعد إنجاز أحمد للنشاط السابق أخبرته والدته

- أنها تصاب بصدمة كهربائية عند ملامستها لهيكل الثلاجة المعدني ،

- بالإضافة لإنسداد أنبوب صرف المياه للغسالة نتيجة

الوثيقة 4

ترسب الكلس (CaCO3) .

- أ – حدد سبب إصابة الأم بصدمة كهربائية .

- ب – قدم حلولا تراها مناسبة من أجل :

- - تجنب الأم خطر الإصابة بصدمة كهربائية .

- - التخلص من الكلس مدعما إجابتك بمعادلة كيميائية .

- 3 – تمثل الوثيقة 5 المرفقة مخططا لتركيب كهربائي لمطبخ أحمد .

- أ -  أعد رسم المخطط موضحا عليه كل التعديلات و الإضافات اللازمة .

الصفحة 2 من 2

10  A

الوثيقة 5

الصفحة 2 من 2